附件：福建慈善馆（含办公用房）会议室设备采购清单

| 一、LED系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、LED大屏系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示单元 | 1、LED像素点间距≤1.538mm;像素密度≥422500点/㎡ 2、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤420W/㎡ ，平均功耗≤140W/㎡ 3、支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。 4、支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。 5、支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。 | 6.86 | 平方 | 同批次备用模组2张 |
| 2 | LED电源 | 1、额定功率：200W 2、纹波噪声：100%Load：250mVp-p，10%-100%Load：<±1000mV，10%-50%Load：<±500mV; 50%-100%Load：<±500mV; 3、电压精度：±3.0% 4、输出电流：40A 5、线性调整率：±0.5% 6、负载调整率：±2% 7、输出电压：4.5V 8、启动、上升时间：3000ms，50ms/230VAC 负载100% 9、保持时间：10ms/230VAC 负载100% 10、输入电压：100～240VAC 11、频率范围：47～63HZ 12、功率因数：≥0.95@230VAC 负载100% 13、效率：87%（Typ） 14、交流电流：3A（230VAC） 15、浪涌电流：50A/230VAC 16、泄漏电流：<1.5mA/230VAC 17、过负载：48~76A，打嗝模式，消除过载可自动回复正常工作 | 24 | 个 |  |
| 3 | LED控制器 | 1、输入接口：具有≥3个HDMI1.4输入接口、≥1个USB2.0输入接口、≥1个DEBUG接口、≥2个网络通信网口、≥1个RS485接口、≥1个IR IN； 2、输出接口：具有≥1个3.5mm Line out输出接口、≥6个带载网口、≥1个HDMI 1.4(Monitor)输出接口，具有≥1个开关按键、≥3个功能按键。 3、具有≥2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。 4、支持≥3路HDMI1.4，通过HDMI输入视频图像尺寸260w@60Hz的视频进行展示；支持通过HDMI输入极限高度4096的视频进行展示，支持通过HDMI输入极限宽度4096的视频进行展示，支持HDCP。 5、单网口带载支持≥65W像素，设备总带载支持390W像素。 6、支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。 7、支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。 8、支持通过客户端和设备自带Web浏览器进行多台设备同时远程重启操作，响应正常。 9、设备支持通过客户端、Web浏览器对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。 10、可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。 11、支持设置多种显示模式，具体包括常规，文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、自定义模式。 12、支持设备自带Web浏览器、PC客户端、遥控器、物理按键进行控制。 13、支持手动校时，支持 NTP校时。 14、支持查看网络在线设备列表，可根据IP地址进行搜索，支持日志查询和用户手册查看功能。 15、支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号。 16、支持通过Web查看屏幕连线正常、发送卡掉线、电压电流异常等状态。 17、支持通过RS485接口与中控设备进行对接。 18、支持通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定的运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警。 19、支持定时开关屏设置，模式开启后，在web端和客户端可配置定时开关屏时间，屏幕可按照指定时间配置自动开关屏幕；关屏前屏幕显示灭屏提示。 20、支持定时亮度设置，模式开启后，在web端、客户端可以配置定时亮度调节计划，屏幕在指定的时间段显示对应亮度，亮度切换后系统显示亮度同步更新。 21、支持LED屏幕带载无矩形框架限制。 22、可将输入信号进行缩放，以匹配 LED的分辨率进行输出。 23、具有除湿模式，可让显示屏亮度逐渐提升，除湿功能开启后可手动关。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 1 | 台 |  |
| 4 | LED配电柜 | 1、面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制 2、电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 3、电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 4、中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 自动联机，直接操作，不用人工设置 5、保护内容：1）零线电缆高温保护 2）高温断电保护 3）短路保护 4）烟雾保护 | 1 | 台 |  |
| 5 | 控制软件 | 1、支持管理LCD、LED电视墙 2、支持信号源预览，支持电视墙可视化操作（受控设备需支持该功能） 3、支持登录网络源的账号密码进行网络源预览 4、支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作 5、支持窗口放大还原、全屏显示，支持窗口锁定 6、支持监控画面及本地源画面上墙操作 7、支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度 8、支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中 9、支持场景保存，支持场景调用及场景切换 10、支持一键清空所有窗口信息 | 1 | 套 |  |
| 6 | 安装支架 | 1、材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度T1.5 2、厚度：适配箱体：支架厚度为50mm，整体厚度为50mm+屏厚 3、适配模组：支架厚度为60mm，整体厚度为60mm+屏厚 4、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60μm | 7.31 | 平方 |  |
| 7 | 供电布线 | 1、电缆线：1路三相五线制4平方（配电房到屏体配电箱之间） 2、电源线：3路单相2.5平方电源线（配电箱到屏体之间） | 1 | 项 |  |
| 8 | 信号线 | 1、网线：5路网线（视频处理器到屏体） 2、高清信号线：1路HDMI（控制电脑到视频处理器） | 1 | 项 |  |
| 9 | 系统设备安装辅材 | LED模组接收卡DC电源线、LED模组级联短网线、LED模组电源级联AC电源线、LED磁铁等 | 1 | 项 |  |
| 二、走字屏系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单色条屏 | 1、像素点间距：≤10mm,模组尺寸:320mm*160mm,封装形式：SMD2835； 2、像素密度：≧10000Dot/㎡,像素构成：1R、单元板分辨率：32*16=512Dots； 3、水平视角：≧160°；垂直视角≥145°； 4、最大功耗≤406W/㎡； 5、最大亮度≥2200cd/㎡,亮度均匀性：≤2.5%； 6、最大对比度≧4641:1； 7、刷新频率≥75Hz、驱动方式：1/2扫恒流驱动； 8、工作环境温度-20℃-50℃； 9、开关电源负荷5V/40A,工作电压AC220V±10%/50HZ； 10、灰度/颜色16K≥16.7m； 11、亮度调节方式手动：256级/自动：8级； 12、平均无故障时间≥1万小时、使用寿命≥10万小时； | 1.64 | 平方 |  |
| 2 | 系统设备安装辅材 | 屏体内部辅助线材：16P-7/12芯多股连接接收控制器信号线；3*2.5mm铜芯电缆线带U口成品接线端子；成品国标RJ45通讯接收控制器通讯线 | 1 | 批 |  |
| 3 | 供电布线 | 条屏供电电源线 | 1 | 项 |  |
| 4 | 信号线 | 网络线 | 1 | 项 |  |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 千兆交换机 | ≧8个10/100/1000Mbps电口，支持端口状态/流量查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等，支持EWEB/APP/MACC远程管理，桌面型不可上机架 | 1 | 台 |  |
| 3 | 辅材 | 电工套管及配件 | 1 | 批 |  |
| 4 | 安装调试费 | 定制 | 1 | 项 |  |

| 二、会议系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、会议扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1、额定功率：200W 2、最大功率：400W 3、阻抗：8Ω 4、灵敏度（1W/1M）：92dB±3dB 5、最大声压级：115dB±3dB 6、频率响应（-10dB）：50Hz-20KHz 7、喇叭单元：8"×1,1.5"×1 | 4 | 只 |  |
| 2 | 专业功放 | 1、采用高效功率放大电路，输出可桥接8欧。 2、电源采用开关电源供电，具有过压保护功能。 3、1U机箱设计，体质小，重量轻。 4、功放具有压限，过温保护，过流保护，输出直流保护，输出短路保护等功能。 5、支持XLR平衡式输入，SPEAKON音响插座输出。 6、MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 7、常规带载8Ω，最低带载4Ω。 8、输出功率：立体声8Ω ：350W×4；立体声4Ω：580W×4；桥接8Ω：1100W×2 9、输入灵敏度：2.2dBu(1V) 10、输入阻抗：10KΩ 11、频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 12、THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 13、分离度(@1KHz) ：≥80dB 14、阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 15、信噪比（A计权）：≥93dB 16、输入电压：220V~230V(50Hz) | 1 | 台 |  |
| 3 | 调音台 | 1、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2、具有≧8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，CH1-CH6通道话筒输入接口带48V幻象开关独立控制。 3、具有≧2组立体声输入，≧4路RCA输入，可连接立体设备。 4、具有≧1组主混音断点插入、≧6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。 5、具有≧13个60mm行程的高精密碳膜推子。 6、内置蓝牙MP3播放器，支持≧1路USB接口、外接U盘和连接手机蓝牙播放音乐。 7、内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 8、内置≧24位DSP效果器，具有100种预设效果。 9、具有1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 10、支持7段图示均衡推子调节。 11、具有分辨率128*64的点阵液晶屏，用户可通过显示屏查看蓝牙、MP3等多媒体信息。 11、麦克风输入：≧8路（8个XLR接口） 12、线路输入：≧6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 13、立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 14、输出通道：2组立体声输出、4路编组输出、4路辅助输出、1个耳机监听输出、1个接口双路效果输出 、1组控制室输出 15、INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 16、USB接口：外接U盘播放音乐 17、无线连接：内置蓝牙无线收发器，可连接手机进行播放音乐 18、效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 19、USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 20、幻象电源：CH1-CH6每路通道带48V幻象开关独立控制 21、频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 22、失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 23、灵敏度：+20dB~-30dB 24、信噪比：<-100dBr A-weighted 25、单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz 26、立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz 27、主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 28、电平表：2x12-点距LED电平指示表 29、供电电压：AC 100-240V 50/60Hz | 1 | 台 |  |
| 4 | 音频处理器 | 1、后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证） （提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 3、具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4、音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 5、产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6、设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7、具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8、设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9、音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 1 | 台 |  |
| 5 | 数字音频处理器软件 | 1、支持通过软件管理四进四出、八进八出、十二进十二出、十六进十六出通道设备，支持单独配置开关。 2、可根据不同的使用场景存储≥8种预设模式，并通过软件实现场景模式的快速切换。 3、调节输入通道前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、自动增益（AGC）、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。支持调节输出通道≥12段参量均衡、≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4、支持通过RS-485和RS-232接口对接摄像跟踪系统，实现自动摄像跟踪功能；通过软件可设置摄像串口号、摄像机地址、摄像协议、云台转速、预置点、变倍放大或缩小、远近调聚、光圈大小和摄像转动等；可以设置每路音频输入通道跟踪阈值，通过监测输入通道的音量自动追踪目标，实现自动控制和跟踪。 5、具有专家模式和普通模式切换功能；专家模式提供齐全的功能操作界面，具有前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、自动增益（AGC）、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵功能显示与控制；普通模式提供主要操作界面功能，防止非专业人员误调节音频参数，具有输入通道、输出通道和USB播放、USB录制、通道增益调节和静音开关控制功能。 6、具有USB录播功能，支持通过USB接口播放mp3、wma、sbc、wav格式视频，录制MP3格式的音频。 7、支持数据备份功能，可导出预设的参数到本地、导入预设好的数据；支持固件升级，支持网口在线升级DSP固件。 8、.具有管理员、普通用户多种角色，管理员可以设置通道增益最大值，普通用户只能在设定的极限值范围内设置增益。 9、支持跨平台使用，支持Windows操作系统，支持国产操作系统。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 无线话筒 | 1、基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2、具有≥1台接收主机、≥4只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3、接收机前面板具有≥4个TFT-LCD显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4、具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 5、具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6、具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7、具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 8、具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9、接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.、软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3、支持自动选讯接收方式。 4、支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 会议系统主机 （核心产品） | 1、支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。 2、主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3、设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4、设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5、前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6、具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7、主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 8、支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 9、具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 10、WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 11、超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 12、具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 13、采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 14、客户端、WEB端软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或统信UOS或Ubuntu桌面版操作系统。 15、支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 16、会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 数字会议系统 | 1、软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2、支持同声传译功能。 3、内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4、支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 5、软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 全数字会议系统综合控制软件 | 1、支持查询历史会议，并支持复制拷贝历史会议信息到新建会议。 2、支持查看参会名单和会议人员座位图。支持会议室模拟排位功能，支持自动和手动排位，对参会人进行座位的安排和调整实时保存并下发给终端。 3、支持电子铭牌广播，管理员可以在会议前将电子铭牌广播到设备上。 4、支持创建（及编辑、删除、查看）会议投影，会前可直接预览投影效果。 5、支持投票参数设置，支持实名匿名、投票倒计时、投票通过率；支持投票结果实时投屏展示，支持三种投屏方式（文字、柱状图、饼状图）。 6、会议中支持集中控制管理终端，控制有线话筒发言最大数量、无线话筒发言最大数量、话筒模式、全局音量控制、译员机话筒模式、发言总控制、广播信息，以及对无线话筒关机控制，可对所有话筒设置各个通道的音量大小。 7、支持会议服务呼叫，会中及时接收会议服务信息并进行处理；可选茶水、笔、纸等；呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成。 8、会议结束后支持会议议程查看，可查看会议过程中签到数据、投票详细数据。 9、会议结束后可查看会中服务记录，统计会议服务数据。 10、会议后可导出统计，可选择导出签到信息、投票信息、会议总表、日志记录、会议服务。 11、支持数字会主机配置管理，可设置主机网络、注册信息，并控制话筒升降等操作。 12、支持会议室可视化布局配置管理；会议室可拖拽添加不同终端、可自动扫描终端、可批量添加不同终端，并可关联话筒单元。 13、支持对主机所有接口进行音频调节，可对接口进行总音量、EQ、延时调节，方便会场音效自由调整。 14、支持语音转写角色分离，可配置4种角色分离模式，实现一套系统多种模式输出。 15、支持数据备份和恢复，系统数据可保存到本地，可通过恢复功能还原系统数据。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 会议话筒处理器 | 1、具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2、具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3、后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。 4、处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 5、采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6、产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 1 | 台 |  |
| 12 | 会议话筒 | 1、采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问。 3、支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4、具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5100 mAh，可持续≥15小时发言。 5、支持后台≥5段EQ调节功能。 6、咪杆长度：≤190mm | 1 | 台 |  |
| 13 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1、软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2、支持中英文语言管理界面。 3、支持≥48KHz采样率音频处理能力。 4、支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 1 | 套 |  |
| 14 | 会议话筒 | 1、采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问。 3、支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4、具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5100 mAh，可持续≥15小时发言。 5、支持后台≥5段EQ调节功能。 6、咪杆长度：≤190mm | 9 | 台 |  |
| 15 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1、软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2、支持中英文语言管理界面。 3、支持≥48KHz采样率音频处理能力。 4、支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 9 | 套 |  |
| 16 | 充电箱 | 1、充电器可同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2、使用USB线充电，一端连接充电器一端连接会议单元，支持18W快充。 3、根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 4、智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 发射器 | 1、遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、流量吞吐等方面提供更高性能的无线接入服务。 2、支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法，可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围，能够轻松满足各种无线业务的承载使用，如语音、文字等多媒体业务。 3、上行链路采用千兆以太网端口，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。 4、通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，最多可提供32个ESSID，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离，保证用户数据安全。 5、支持中文SSID，可指定最长包含31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为建设使用单位提供个性化的SSID，提高识别度。 6、支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。 7、支持80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。 8、支持本地供电与PoE远程供电，可根据用户现场供电环境进行灵活选择。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 喇叭线 | 1、金银组合喇叭线 2、屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 3、外被: PVC 4、导体: 精炼铜线芯 5、芯数：300芯*2 | 100 | 米 |  |
| 19 | 系统安装辅材 | 音频跳线、连接线、卡农头、话筒插头等 | 1 | 项 |  |
| 二、会议摄像机及矩阵 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云台会议摄像头 | 1、1/2.8英寸214万像素高清CMOS 传感器； 2、12倍光学变焦，最高可输出1080P60的高清视频； 3、支持SDI、1路3G-SDI，视频分辨率1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50/P30/P25 4、支持HDMI、视频分辨率1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50/P30/P25, 480P60/P50/P30/P25 5、支持网络，视频格式支持H.264/H.265; 1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50/P30/P25, 480P60/P50/P30/P25， 360P60/P50/P30/P25;网络协议ONVIF、RTSP、RTMP、SRT、TCP、UDP、RTMPS、GB28181;音频压缩 AAC、G.711; 6、支持USB3.0视频输出接口；视频分辨率1080P30/P25，720P30/P25，480P30/P25, 360P30/P25 7、USB3.0支持UVC、UAC协议； 8、USB3.0支持YUY2非压缩视频格式，最高可达1080P30; 9、RS-232 IN/OUT，支持菊花链； 10、支持双码流； 11、支持256个预置位 12、音频接口支持1路LINE IN，3.5mm音频接口 13、白平衡支持自动、手动、一键白平衡、自动跟踪、静态色温 14、曝光控制支持自动、手动、快门优先、亮度优先、光圈优先 15、网络支持H.264/H.265编码，最高可达1080P60; 16、支持两种供电方式，POE供电或适配器供电； | 2 | 台 |  |
| 2 | 视频采集卡 | USB视频采集卡，1080P@60HZ,环出，双路采集 | 1 | 套 |  |
| 3 | 其他辅助配件,线材 | HDMI线、音箱线、网线、控制线、电源线、配件等 | 1 | 项 |  |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 千兆交换机 | ≧8个10/100/1000Mbps电口，支持端口状态/流量查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等，支持EWEB/APP/MACC远程管理。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 机柜 | 600*600*1200 | 1 | 台 |  |
| 3 | 辅材 | 电工套管及配件、多媒体插座配线等 | 1 | 批 |  |
| 4 | 多媒体插座 | 具有网络口，视频高清口、音频口等 | 3 | 个 |  |
| 4 | 安装调试费 | 定制 | 1 | 项 |  |